自动售货机设计与实验报告

23307110043 孙天宇

一、实验原理

1. 系统整体架构

本实验设计的自动售货机控制器包含 5 大功能模块：时钟分频与消抖模块、商品价格选择模块、投币金额累加模块、数码管动态扫描显示模块、交易成功判断模块。系统整体架构如下：

3 位商品选择开关 → 商品价格选择模块

4 路投币按钮 → 消抖模块 → 金额累加模块 → 金额匹配判断 → 成功 LED 点亮

系统时钟 → 分频 → 3Hz 消抖时钟 + 100Hz 数码管扫描时钟

价格/金额数据 → 数码管扫描模块 → 7 段数码管显示

2. 核心模块原理

（1）按键防抖动模块

按键按下和松开时会产生 10-20ms 的机械抖动，直接采集会导致误触发。本实验采用时钟分频 + 双寄存器同步的消抖方案：

- 时钟分频：将 50MHz 系统时钟分频为 3Hz 低频时钟，分频公式为：

- 双寄存器同步：在 3Hz 时钟下对按键信号进行两级寄存，只有当两级寄存器输出一致时，才认为是稳定的按键信号，再通过边沿检测捕捉按键按下动作。

（2）商品价格与投币累加模块

- 商品价格以 0.1 元为最小单位进行量化，避免浮点数运算，6 种商品价格映射如下：

| 商品编号 | 价格（元） | 量化值（0.1 元 / 单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 5 |
| 2 | 1.0 | 10 |
| 3 | 1.5 | 15 |
| 4 | 2.0 | 20 |
| 5 | 6.5 | 65 |
| 6 | 13.0 | 130 |

- 投币按钮对应金额同样以 0.1 元为单位量化：5 元→50、2 元→20、1 元→10、0.5 元→5，通过检测按键上升沿实现金额累加。

（3）数码管动态扫描显示模块

采用动态扫描驱动 4 位数码管，利用人眼视觉暂留效应实现无闪烁显示：

- 生成 100Hz 扫描时钟，依次选通 4 位数码管（位选信号低电平有效）。

- 每一位数码管对应显示内容：第 0 位显示商品编号、第 1 位显示金额小数位、第 2 位显示金额个位（带小数点）、第 3 位显示金额十位。

- 7 段数码管采用共阳极编码，通过译码逻辑将 4 位二进制数转换为 7 段显示码。

（4）交易成功判断模块

当已投币金额大于等于所选商品价格，且商品编号有效时，点亮交易成功 LED；当商品选择开关切换时，自动重置已投币金额和 LED 状态。

二、实验内容与步骤

1. 代码编写

编写 Verilog 代码实现自动售货机控制器，核心代码见附录，关键设计要点如下：

- 移除不可综合的 initial 块，采用 always @(*) 组合逻辑实现价格表映射。

- 所有寄存器添加显式初始化，避免综合警告。

- 数码管扫描逻辑设置默认值，消除悬空信号风险。

2. 工程创建与约束添加

- 打开 Vivado，创建新工程，选择目标芯片型号（Nexys4 DDR 对应芯片）。

- 添加编写好的 Verilog 代码文件。

- 添加 XDC 约束文件，约束内容包括时钟引脚、商品选择开关引脚、投币按钮引脚、数码管引脚及 LED 引脚。

3. 综合与实现

- 执行 ** 综合（Synthesize）** 操作，检查是否存在错误和关键警告，若有则修改代码直至消除。

- 执行 ** 实现（Implement）** 操作，完成布局布线，检查时序约束是否满足。

4. 比特流生成与下载

- 执行 ** 生成比特流（Generate Bitstream）** 操作，生成可下载到 FPGA 的比特流文件。

- 连接 Nexys4 DDR 开发板与电脑，通过 Vivado Hardware Manager 将比特流文件下载到开发板。

5. 硬件验证

- 商品选择验证：拨动 3 位开关选择不同商品，观察数码管第 0 位是否显示对应商品编号。

- 投币累加验证：按下不同投币按钮，观察数码管显示的已投币金额是否正确累加。

- 交易成功验证：当投币金额等于商品价格时，观察成功 LED 是否点亮；切换商品开关，观察金额是否重置、LED 是否熄灭。

三、核心代码实现与功能解析

1. 模块端口定义

verilog

module vending_machine(

input wire clk,                      // 50MHz系统时钟

input wire [2:0] product_selected,   // 3位商品选择开关

input wire button_5,                 // 5元投币按钮

input wire button_2,                 // 2元投币按钮

input wire button_1,                 // 1元投币按钮

input wire button_05,                // 0.5元投币按钮

output wire [6:0] A2G,               // 7段数码管段选信号

output reg [7:0] AN,                 // 数码管位选信号（低电平有效）

output reg DP,                       // 小数点信号（低电平点亮）

output reg success_led               // 交易成功LED

);

- 输入端口：包含系统时钟、3 位商品选择开关、4 路投币按钮，覆盖实验要求的所有输入信号。

- 输出端口：包含 7 段数码管段选 / 位选、小数点及成功 LED，匹配 Nexys4 DDR 硬件引脚定义。

2. 商品价格表实现（可综合版）

verilog

// 价格表组合逻辑（可综合，替代不可综合的initial块）

reg [7:0] prod_price;

always @(*) begin

case(product_selected)

3'd0: prod_price = 8'd0;    // 无效商品

3'd1: prod_price = 8'd5;    // 1号: 0.5元 (5*0.1)

3'd2: prod_price = 8'd10;   // 2号: 1元 (10*0.1)

3'd3: prod_price = 8'd15;   // 3号: 1.5元 (15*0.1)

3'd4: prod_price = 8'd20;   // 4号: 2元 (20*0.1)

3'd5: prod_price = 8'd65;   // 5号: 6.5元 (65*0.1)

3'd6: prod_price = 8'd130;  // 6号: 13元 (130*0.1)

3'd7: prod_price = 8'd0;    // 无效商品

endcase

end

- 功能：通过 always @(*) 组合逻辑实现商品编号到价格的映射，避免 initial 块导致的不可综合问题。

- 关键设计：将价格量化为 0.1 元单位，解决 Verilog 不支持浮点数运算的问题，同时覆盖 0/7 号无效商品的边界情况。

3. 消抖时钟分频实现

verilog

// 时钟分频生成3Hz消抖时钟（50MHz→3Hz）

reg [23:0] count = 24'd0;

reg clk2 = 1'b0;

always @(posedge clk) begin

count <= count + 1'b1;

if (count[23] == 1'b1) begin

clk2 <= ~clk2;               // 分频后clk2频率≈3Hz

count <= 24'd0;

end

end

- 功能：将 50MHz 系统时钟分频为 3Hz 低频时钟，用于按键消抖采样。

- 关键设计：采用 24 位计数器，通过检测计数器第 23 位翻转实现分频，保证分频后时钟频率稳定在 3Hz 左右，覆盖按键抖动的 10-20ms 时间窗口。

4. 按键消抖与边沿检测

verilog

// 按键双寄存器同步消抖

reg button_5_reg1=0, button_5_reg2=0;

reg button_2_reg1=0, button_2_reg2=0;

reg button_1_reg1=0, button_1_reg2=0;

reg button_05_reg1=0, button_05_reg2=0;

// 上升沿检测（仅捕捉按键按下动作）

wire button_5_edge = button_5_reg1 & ~button_5_reg2;

wire button_2_edge = button_2_reg1 & ~button_2_reg2;

wire button_1_edge = button_1_reg1 & ~button_1_reg2;

wire button_05_edge = button_05_reg1 & ~button_05_reg2;

always @(posedge clk2) begin

// 第一级同步：采集原始按键信号

button_5_reg1 <= button_5;

button_2_reg1 <= button_2;

button_1_reg1 <= button_1;

button_05_reg1 <= button_05;

// 第二级同步：稳定化信号，过滤抖动

button_5_reg2 <= button_5_reg1;

button_2_reg2 <= button_2_reg1;

button_1_reg2 <= button_1_reg1;

button_05_reg2 <= button_05_reg1;

end

- 功能：通过两级寄存器同步采样按键信号，过滤机械抖动；通过 “当前值为 1、上一值为 0” 的逻辑捕捉按键上升沿，确保仅在按键按下瞬间触发一次累加。

- 关键设计：所有寄存器添加显式初始化（=0），消除综合警告；边沿检测采用组合逻辑赋值，保证响应速度。

5. 商品选择与投币累加逻辑

verilog

// 核心状态变量

reg [7:0] current_price = 8'd0;     // 当前选中商品价格

reg [7:0] total_paid = 8'd0;        // 已投币总金额

reg [2:0] last_switch = 3'b000;     // 上一次商品选择值

always @(posedge clk2) begin

// 商品选择切换时重置状态

if (product_selected != last_switch) begin

last_switch <= product_selected;

current_price <= prod_price;

total_paid <= 8'd0;         // 重置已投币金额

success_led <= 1'b0;        // 熄灭成功LED

end else begin

// 投币金额累加（按边沿触发）

if (button_5_edge) total_paid <= total_paid + 8'd50;  // 5元=50*0.1

else if (button_2_edge) total_paid <= total_paid + 8'd20;  // 2元=20*0.1

else if (button_1_edge) total_paid <= total_paid + 8'd10;  // 1元=10*0.1

else if (button_05_edge) total_paid <= total_paid + 8'd5;   // 0.5元=5*0.1

// 交易成功判断：金额达标且商品有效

success_led <= (total_paid >= current_price) && (current_price > 8'd0);

end

end

- 功能：实现商品切换时的状态重置、投币金额累加、交易成功判断三大核心逻辑。

- 关键设计：

  - 通过对比product_selected和last_switch检测商品切换，保证切换商品后金额和 LED 状态重置；

  - 投币累加采用else if结构，避免多个按键同时按下时的逻辑冲突；

  - 成功 LED 判断逻辑简化为组合赋值，避免时序歧义，同时增加current_price > 0的条件，排除无效商品的误触发。

6. 数码管动态扫描驱动

verilog

// 扫描时钟分频（生成100Hz扫描时钟）

reg [19:0] scan_counter = 20'd0;

wire [1:0] scan_pos = scan_counter[18:17];  // 高2位控制扫描位置

always @(posedge clk) begin

scan_counter <= scan_counter + 1'b1;

if (scan_counter == 20'd999_999) scan_counter <= 20'd0;

end

// 七段数码管译码（共阳极）

reg [6:0] seg_output = 7'b1111111;

always @(*) begin

case(display_value)

4'd0: seg_output = 7'b1000000;

4'd1: seg_output = 7'b1111001;

4'd2: seg_output = 7'b0100100;

4'd3: seg_output = 7'b0110000;

4'd4: seg_output = 7'b0011001;

4'd5: seg_output = 7'b0010010;

4'd6: seg_output = 7'b0000010;

4'd7: seg_output = 7'b1111000;

4'd8: seg_output = 7'b0000000;

4'd9: seg_output = 7'b0010000;

default: seg_output = 7'b1111111;

endcase

end

assign A2G = seg_output;

// 数码管位选与显示内容控制

reg [3:0] display_value = 4'd0;

always @(*) begin

AN = 8'b11111111;  // 默认关闭所有数码管，消除悬空警告

DP = 1'b1;         // 默认关闭小数点

display_value = 4'd0;

case (scan_pos)

2'b00: begin   // 第0位：显示商品编号

AN = 8'b11111110;

display_value = product_selected;

end

2'b01: begin   // 第1位：显示金额小数位（0.1元）

AN = 8'b11111101;

display_value = total_paid % 10;

end

2'b10: begin   // 第2位：显示金额个位 + 小数点

AN = 8'b11111011;

DP = 1'b0; // 点亮小数点

display_value = (total_paid / 10) % 10;

end

2'b11: begin   // 第3位：显示金额十位

AN = 8'b11110111;

display_value = (total_paid / 100) % 10;

end

endcase

end

- 功能：实现 4 位数码管的动态扫描驱动，分时显示商品编号和已投币金额（含小数点）。

- 关键设计：

  - 扫描时钟分频到 100Hz，利用人眼视觉暂留实现无闪烁显示；

  - 数码管译码采用共阳极编码，匹配 Nexys4 DDR 硬件；

  - 位选信号默认赋值为8'b11111111，消除综合工具的悬空信号警告；

  - 通过取模（%）和整除（/）运算拆分金额的十位、个位、小数位，实现多位数显示。

三、实验结果